Государственное бюджетное учреждение

«Фонд пространственных данных Республики Татарстан»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(внесение изменений)

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

Казань 2024

| СОСТАВ ПРОЕКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генерального плана Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (внесение изменений) |  |  |
| № п/п | Наименование | № листа/листов |
| Том 1 Генеральный план |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Положение о территориальном планировании | 43 |
| Графические материалы |  |  |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения М1:10000 | 1/1 |
| 3 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) М1:10000 | 2/1 |
| 4 | Карта функциональных зон М1:10000 | 3/1 |
| Приложение |  |  |
| 5 | Сведения о границах населенных пунктов | 54 |
| Том 2 Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| Текстовые материалы |  |  |
| 1 | Пояснительная записка | 79 |
| 2 | Охрана окружающей среды и перечень мероприятий по инженерной подготовке территории, мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 141 |
| Графические материалы |  |  |
| 3 | Карта современного использования территории поселения М1:10000 | 1/1 |
| 4 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятий по гражданской обороне М1:10000 | 2/1 |
| 5 | Карта инженерной инфраструктуры М1:10000 | 3/1 |
| 6 | Карта зон с особыми условиями использования территории (существующее положение) М1:10000 | 4/1 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории (проектное предложение) М1:10000 | 5/1 |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	8

2.	СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	10

2.1.	Экономико-географическое положение.  Место Сахаровского сельского поселения в системе расселения Алексеевского муниципального района	10

2.2.	Характеристика земельного фонда	11

2.3.	Социально-экономический потенциал территории	12

2.3.1 Демографический потенциал	12

2.3.2 Производственные территории	14

2.3.3 Агропромышленный комплекс	14

2.3.4 Лесной комплекс	14

2.3.5 Жилищный фонд	16

2.3.6 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания	16

2.3.7 Объекты коммунального обслуживания (кладбища)	20

2.4.	Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения	20

2.5.	Историко-культурное наследие	21

2.6.	Транспортно-коммуникационная инфраструктура	21

2.7.	Инженерная инфраструктура	23

2.7.1 Водоснабжение	23

2.7.2 Канализация	24

2.7.3 Санитарная очистка территории	25

2.7.4 Теплоснабжение	25

2.7.5 Газоснабжение	25

2.7.6 Электроснабжение	28

2.7.7 Слаботочные сети	31

3.	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2041 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	33

3.1.	Прогноз численности населения	33

3.2.	Экономическое развитие	33

3.2.1 Развитие агропромышленного комплекса	34

3.2.2 Развитие производственных территорий	34

3.3.	Развитие системы обслуживания населения	39

3.3.1 Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания	39

3.4.	Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения	46

3.5.	Развитие жилищной инфраструктуры	48

3.6.	Развитие транспортной инфраструктуры Сахаровского сельского поселения	49

3.7.	Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Сахаровского сельского поселения	55

3.8.	Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	56

3.8.1 Водоснабжение	56

3.8.2 Канализация	60

3.8.3 Санитарная очистка территории	64

3.8.4 Газоснабжение	67

3.8.5 Электроснабжение	68

3.8.6 Слаботочные сети	69

3.8.7. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	71

4.	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	73

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ	76

ПРИЛОЖЕНИЕ	79

ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан разработан ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» на основании Приказа Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан №44 19.03.2024 «О подготовке проекта генерального плана Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан», в соответствии с техническим заданием.

Заказчиком на разработку генерального плана является исполнительный комитет Алексеевского муниципального района Республики Татарстан.

Изменения вносятся в проект генерального плана, утвержденного Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2023 г. №221, в части:

Размещения на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170301:327 зернового элеватора (см. раздел 3.2.1 материалов по обоснованию и раздел 1.2 положения о территориальном планировании);

В другие разделы генерального плана Сахаровского сельского поселения изменения не вносились.

Проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района – документ территориального планирования, определяющий градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселения, установление и изменение границ населенных пунктов в составе поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Проект внесения изменений в генеральный план разработан на следующие временные сроки его реализации:

Первая очередь, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана – до 2031 года.

Расчетный срок, на который запланированы все основные проектные решения генерального плана – до 2046 года.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004 (с изменениями и дополнениями) проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения включает в себя:

Положение о территориальном планировании;

Карту планируемого размещения объектов местного значения;

Карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов);

Карту функциональных зон.

К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) утверждению подлежат мероприятия местного значения поселения.

При разработке проекта внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района были использованы материалы:

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 года №1634-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. №2607-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 г. №247-р (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Республики Татарстан, утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. №134 (с изменениями и дополнениями);

- Схемы территориального планирования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной Решением Совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 23.04.2013 г. № 307 (с изменениями и дополнениями);

- Генерального плана Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного Решением Совета Менделеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2023 г. №221;

- официальные данные, предоставленные исполнительным комитетом Алексеевского муниципального района и Сахаровского сельского поселения, входящего в его состав.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке Генерального плана Сахаровского сельского поселения являются:

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности населения и условий для привлечения инвестиций на основе рационального использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала территории.

2. Определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

1. Отображение в проекте Генерального плана границ населенных пунктов в соответствии с данными государственного кадастра недвижимости;

2. Совершенствование планировочной структуры населённых пунктов;

3. Оптимизация функционального зонирования территории;

4. Обоснование границ и параметров функциональных зон;

5. Обоснование размещения объектов, необходимых для реализации полномочий органов местного самоуправления поселений;

6. Обоснование размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района (при наличии);

7. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие территории поселений.

8. Разработка комплекса мер по сохранению и использованию объектов культурного наследия, ценных природных комплексов и объектов;

9. Разработка мероприятий по минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учётом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

11. Подготовка сведений о границах населенных пунктов для внесения в ЕГРН.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Экономико-географическое положение.  Место Сахаровского сельского поселения в системе расселения Алексеевского муниципального района

Граница Сахаровского сельского поселения принята в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 г. N 11-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования "Алексеевский муниципальный район" и муниципальных образований в его составе» (с изменениями и дополнениями от: 29 июля 2008 г., 30 декабря 2014 г., 13 ноября 2017 г., 5 апреля 2019 г.).

В состав Сахаровского сельского поселения входят: село Сахаровка (административный центр), село Речное.

Сахаровское сельское поселение расположено в центральной части Республики Татарстан в северной части Алексеевского муиципального района. Граничит с Куркульским, Лебяжинским, Среднетиганским, Степношенталинским сельскими поселениями, муниципальным образованием "поселок городского типа Алексеевское", Рыбно-Слободским и Чистопольским муниципальными районами.

Общая площадь Сахаровского сельского поселения составляет 9775,73 га, в т.ч. площадь населенных пунктов 276,3227 га, из них: село Сахаровка – 124,1637 га, село Речное – 152,1590 га (в соответсвие с материалами Генерального плана Сахаровского сельского поселения, утвержденного Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 09.02.2023 г. №156).

Экономическая зона Республики Татарстан – это часть территории республики, сформированная в естественных природных и административных границах, обладающая социально-экономической и пространственной спецификой, относительно обособленная от других зон. К особенностям экономико-географического положения следует отнести расположение поселения в Казанской агломерации вдоль реки Волги. Поселение находится в зона активного развития прибрежных территорий в рамках экозоны «Волжско-Камский поток», которая включает в себя территории Казанской агломерации, расположенные вдоль реки Волги.

В сельском поселении имеются два детских сада, две школы, два фельдшерско-акушерских пункта, Дом культуры, библиотека, почтовое отделение, предприятия торговли, промышленные и сельскохозяйственные предприятия.

Роль в системе расселения

Территориальная организация Сахаровского сельского поселения является частью системы расселения Алексеевского муниципального района, которая входит в Казанскую групповую систему расселения Республики Татарстан.

В соответствии с проведенным анализом потенциала развития систем расселения в Схеме территориального планирования Республики Татарстан Алексеевский муниципальный район входит в группу районов с наивысшим показателем потенциала развития системы расселения.

Транспортная связь Сахаровского сельского поселения с другими районами Республики Татарстан и поселениями в настоящее время осуществляется через автомобильную дорогу федерального значения Р-239 (Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан).

Основным системообразующим фактором в системе расселения являются автомобильные дороги, по которым осуществляется связь Сахаровского сельского поселения с другими поселениями и административным центром Алексеевского муниципального района – посёлком городского типа Алексеевское.

Вторым системообразующим фактором является речная сеть, по которой в результате исторического развития начала формироваться система расселения территории поселения, района и всей территории Республики Татарстан.

На территории Сахаровского сельского поселения население, с общей численностью 701 человек, проживает на территории двух населенных пунктов: в с. Сахаровка – административном центре поселения, с. Речное – рядовой населенный пункт.

Система расселения Сахаровского сельского поселения имеет двухранговый характер.

Первый ранг занимает центр поселения с. Сахаровка с общей численностью населения 403 человека (на начало 2021 года), где размещены административные функции, предприятия агропромышленного комплекса, образовательные организации, учреждения культуры, спорта, медицинские организации, предприятия торговли.

Второй ранг занимает населенный пункт поселения - с. Речное с численностью населения 298 человек.

Характеристика земельного фонда

Распределение земельного фонда по категориям

Все земли, расположенные в границах той или иной территории, рассматриваются как ее земельные ресурсы, которые либо вовлечены в хозяйственный оборот, либо могут быть использованы в нем.

В соответствии со статьей 7 п.1 Земельного кодекса Российской Федерации земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

земли сельскохозяйственного назначения;

земли населенных пунктов;

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

земли особо охраняемых территорий и объектов;

земли лесного фонда;

земли водного фонда;

земли запаса.

Общая площадь Сахаровского сельского поселения составляет 9775,73 га.

Земли лесного фонда занимают территорию 44,27 га, что составляет около 0,45% от всей площади сельского поселения.

Распределение земельного фонда по формам собственности

Согласно действующему законодательству на сегодняшний день выделяются следующие виды собственности:

государственная собственность (федеральная и республиканская);

муниципальная собственность;

частная собственность.

В соответствии со сведениями ЕГРН общая площадь земель, находящихся в государственной собственности в границах поселения, составляет 1122,22 га.

Социально-экономический потенциал территории

- 2.3.1 Демографический потенциал

Демографический фактор оказывает наибольшее влияние на уровень хозяйственного освоения территории и экономического развития общества.

По данным, предоставленным Исполнительным комитетом Сахаровского сельского поселения на начало 2021 г. численность населения составила 701 человек.

Демографическая структура Сахаровского сельского поселения представлена в таблице 2.3.1.1.

Как видно из таблицы, самым крупным населенным пунктом поселения является с.Сахаровка, где проживает большая часть населения – 57,5%.

Следует обратить внимание, что численность населения трудоспособного возраста в Сахаровском сельском поселении (421 человека на начало 2021 года) выше населения нетрудоспособного возраста (240 человек на начало 2021 года), что определенно является положительной тенденцией.

По представленным данным можно сказать, что смертность в поселении преобладает над рождаемостью.

Механическое движение населения имеет отрицательное значение: количество выбывшего населения преобладает над количеством прибывающего.

Таблица 2.3.1.

Демографическая структура Сахаровского сельского поселения на начало 2021 года

| Показатели | Населённые пункты |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Сахаровка | с. Речное |  |
| Численность населения, всего | 403 | 298 | 701 |
| Детского возраста: | 25 | 15 | 40 |
| До 1 года | 1 | 1 | 2 |
| 1-6 лет | 7 | 4 | 11 |
| 7-15 лет | 17 | 10 | 27 |
| Трудоспособного возраста | 241 | 180 | 421 |
| 16-17 лет | 3 | 3 | 6 |
| 18-54 лет для женщин | 141 | 101 | 242 |
| 18-59 лет для мужчин | 97 | 76 | 173 |
| Старше трудоспособного возраста | 137 | 103 | 240 |
| Старше 55 лет для женщин | 74 | 69 | 143 |
| Старше 60 лет для мужчин | 63 | 34 | 97 |
| Общий прирост населения | - 7 | -3 | - 10 |
| Естественный | - 3 | 1 | - 2 |
| Родилось | 1 | 1 | 2 |
| Умерло | 4 | 0 | 4 |
| Механический | - 4 | - 4 | - 8 |
| Прибыло | 0 | 0 | 0 |
| Выбыло | 4 | 4 | 8 |

- 2.3.2 Производственные территории

На территории Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан имеются следующие объекты производственного назначения:

- ОАО «Алексеевская керамика» - добыча кирпичных глин;

- гараж в северо-западной части от села Сахаровка.

- 2.3.3 Агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей макроэкономики, занятых производством продуктов питания и снабжением ими населения, производством средств производства для сельского хозяйства и обслуживанием сельского хозяйства.

Важнейшими отраслями агропромышленного комплекса являются отрасли растениеводства и животноводства.

Основная сельскохозяйственная специализация Сахаровского сельского поселения молочно-мясное животноводство, зерновое растениеводство.

На территории Сахаровского сельского поселения имеются следующие объекты:

Недействующая животноводческая ферма крупного рогатого скота возле с.Речное;

Склад, расположенный к северо-западу от с.Сахаровка;

Недействующие склады ООО «ВЗП Северое Алексеевское», расположенные к западу от с.Сахаровка;

Склады КФХ «Салахутдинов Р.Т», расположенные к западу от с.Сахаровка;

Миниферма «Максимов В.Н.» на 50 голов крупного рогатого скота в с.Сахаровка, ул.Совхозная, д.15;

Миниферма «Максимов А.Н.» на 45 голов крупного рогатого скота в с.Сахаровка, ул. Совхозная, д.17;

Миниферма «Мелехин С.Н.» на 35 голов крупного рогатого скота в с. Сахаровка, ул. Садовая, д.18;

Миниферма «Маркин А.А.» на 16 голов крупного рогатого скота в с. Сахаровка, ул. Дружбы, д.2;

машинно-тракторный парк (автопарк) на северо-западе от с. Сахаровка.

- 2.3.4 Лесной комплекс

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относят как покрытые, так и не покрытые лесом земли.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, к землям лесного фонда относятся лесные земли и нелесные земли, состав которых устанавливается лесным законодательством.

Лесной фонд Сахаровского сельского поселения занимает площадь 44,27 га, что составляет около 0,45% от всей площади сельского поселения. На территории сельского поселения расположены леса ГКУ "Билярское лесничество" Алексеевского участкового лесничества.

Земли лесного фонда, расположенные на территории

Сахаровского сельского поселения

Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

| № п/п | Наименование участка | Сведения о границах в Едином государственном реестре недвижимости | Правовой режим использования участка | Обоснование (нормативные документы) | Фактическое соблюдение режима использования участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Земли лесного фонда не внесены в сведения ЕГРН. |  |  |  |  |  |
| Границы лесничеств внесены в ЕГРН под регистрационным номером 16:00-6.3593. |  |  |  |  |  |

Правовой режим использования земель лесного фонда, расположенных на территории Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан

| Название зоны |  | Правовой режим использования участка | Обоснование (нормативные документы) |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса | Защитные леса, категория – леса, расположенные в водоохранных зонах | В лесах, расположенных в водоохранных зонах, установленных в соответствии с водным законодательством, запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения, пчеловодства и товарной аквакультуры (товарного рыбоводства); 3) создание и эксплуатация лесных плантаций; 4) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, если такие объекты являются объектами капитального строительства, линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, необходимых для геологического изучения, разведки и добычи нефти и природного газа. | Статья 113 Лесного кодекса РФ |
|  | Защитные леса, категория - ценные леса | В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. Запрещается изменение целевого назначения лесных участков, на которых расположены защитные леса, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Виды использования лесов, допустимые к осуществлению в защитных лесах, расположенных на землях лесного фонда, определяются лесохозяйственными регламентами лесничеств. | Статья 111 Лесного кодекса РФ |
|  | Ценные леса, к которым относятся: - нерестоохранные полосы лесов; - противоэрозионные леса; - лесостепные леса. | В ценных лесах запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за исключением велосипедных, велопешеходных, пешеходных и беговых дорожек, лыжных и роллерных трасс, если такие объекты являются объектами капитального строительства, линейных объектов и гидротехнических сооружений. | Статья 115 Лесного кодекса РФ |

- 2.3.5 Жилищный фонд

На 01.01.2021 г. общая площадь жилищного фонда Сахаровского сельского поселения составила 11,9 тыс.кв.м, в том числе в:

- в с. Сахаровка – 16,8 кв.м./чел.;

- в с. Речное – 19,6 кв.м./чел.

В настоящее время жилой фонд Сахаровского сельского поселения представлен индивидуальной жилой застройки.

Индивидуальная жилая застройка представлена 1-х и 2-х этажными жилыми домами. Общая площадь индивидуальной жилой застройки составляет 11,9 тыс. кв.м.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). По Сахаровскому сельскому поселению на начало 2021 года приходится 17,9 кв.м общей площади жилья на одного жителя.

По данным Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан строящиеся дома, аварийные и ветхие дома в Сахаровском сельском поселении отсутствуют.

- 2.3.6 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания

Дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации

В настоящее время в Сахаровском сельском поселении (с.Сахаровка, с.Речное) имеются 2 детских сада: МБДОУ Сахаровский д\с «Солнышко» и МБДОУ Реченский д\с «Светлячок» общей проектной вместимостью 50 мест. Численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации, составляет 11 человека.

В настоящее время в Сахаровском сельском поселении (с.Сахаровка, с.Речное) функционируют две общеобразовательные школы (обе основные) общей проектной вместимостью 276 учащихся.

Таким образом, поселение на 520% обеспечено общеобразовательными учебными заведениями, что является положительным фактором. Также в зданиях общеобразовательных школ в сельских населенных пунктах рекомендуется предусматривать места учреждений дополнительного образования. На данный момент в Сахаровском сельском поселении отсутсвует организация дополнительного образования.

Согласно действующим нормам (СанПиН 2.4.1.3049-13 и СанПиН 2.4.2.2821-10) радиус пешеходной доступности для дошкольных образовательных организаций в сельской местности должен составлять не более 1 км, радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций для обучающихся I ступени обучения – не более 2 км и для обучающихся II и III ступеней обучения – не более 4 км. Оба населённых пункта находятся в нормативном радиусе пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций.

Лечебно-профилактические медицинские организации

Медицинское обслуживание населения Алексеевского муниципального района осуществляется ГАУЗ «Алексеевская центральная районная больница», а также Сахаровским и Реченским фельдшерско-акушерскими пунктами.

Важнейшим сектором в системе здравоохранения является амбулаторно-поликлиническая служба, от состояния которой зависят эффективность и качество деятельности всей отрасли, а также решение многих медико-социальных проблем.

В систему амбулаторно-поликлинической службы включаются: поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, службы врачей общей практики.

Из лечебно-профилактических медицинских организаций в Сахаровском сельском поселении функционируют два фельдшерско-акушерских пункта общей проектной мощностью 13 посещений в смену (с.Сахаровка, с.Речное). Обеспеченность данными объектами на сегодняшний день составляет 100% от нормативной потребности.

Культурно-досуговые учреждения

Из учреждений культуры в Сахаровском сельском поселении функционируют Сахаровский сельский дом культуры, Реченский сельский клуб, Сахаровская и Реченская сельские библиотеки.

Вместимость Сахаровского дома культуры составляет 120 мест. Вместимость Реченского сельского клуба составляет 90 мест.

Общим требованием к организации библиотечной системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения библиотечных услуг во всех населенных пунктах. В настоящее время в поселении функционирует Сахаровская сельская библиотека мощностью 7401 экземпляров книжного фонда и Реченская сельская библиотека мощностью 6897 экземпляров книжного фонда. Обеспеченность населения библиотеками составляет 255% от нормативной потребности.

Объекты культового назначения

Из объектов культового назначения в Сахаровском сельском поселении находятся: церковь «Рождества Христова» в с.Сахаровка, церковь и молебный дом в с.Речное.

Спортивные учреждения

Общая площадь спортивных залов Сахаровского сельского поселения составляет 320 кв.м., из них:

в Сахаровской основной общеобразовательной школе  спортзал общей площадью 200 кв.м;

в Реченской  общеобразовательной школе спортзал площадью 120 кв.м.

- Плоскостные сооружения и бассейны отсутствуют.

Предприятия торговли и общественного питания

При существующей численности населения нормативная потребность населения Сахаровского сельского поселения в предприятиях торговли составляет 211 кв.м торговой площади. На сегодняшний день суммарная торговая площадь существующих магазинов равна 67 кв.м., что составляет 32% от нормативной потребности.

Отделения связи

В Сахаровском сельском поселении имеется одно отделение связи, расположенное в с.Сахаровка, что соответствует нормативным потребностям.

Пункты охраны общественного правопорядка

В Сахаровском сельском поселении в с.Сахаровка имеется участковый пункт полиции, где работает 1 участковый полицейский. Данный участковый пункт полиции удовлетворяет нормативной обеспеченности.

Потребность существующего населения Сахаровского сельского поселения в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Сводом правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, Республиканскими нормативами градостроительного проектирования РТ (утв. Постановлением Кабинета Министров №1071 от 27.12.2013г.), Местными нормативами градостроительного проектирования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (утв. Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан  от 10.11.2017 г. №112) и другими отраслевыми нормами.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблице 2.3.6.1.

Таблица 2.3.6.1.

Анализ обеспеченности населения Сахаровского сельского поселения объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания

| Наименование | Единица измерения | Норма | Всего необходимо по нормам | Существующее положение на исходный год | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | место | 40,5 мест на 100 детей от 0-7 лет | 7 | 50 | 685** |
| Общеобразовательные организации | место | 40,5 мест на 100 детей 7-18 лет | 16 | 276 | 1747** |
| Организации дополнительного образования детей | место | 9 мест на 100 детей от 5-18 лет | 4 | 0 | 0 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 19,7 посещ. в смену на 1000 чел. | 14 | 13 | 94 |
| Плоскостные сооружения | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 0 | 0 |
| Спортивные залы | объект | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 2 | 200** |
| Бассейны | кв.м зеркала воды | 75 кв.м на 1000 чел. | 52,6 | 0 | 0* |
| Клубы, дома культуры | место | 150 мест на 1000 чел. при численности населения от 500 до 999 чел. | 105 | 210 | 200** |
| Библиотеки | тыс.ед.хр. | 6-7,5 тыс.ед.хранения на 1000 чел. | 4,2 | 14298 | 340** |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 300 кв.м. торг.пл. на 1000 чел. | 210,3 | 67 | 32 |
| Участковый пункт полиции | объект | 1 объект на 2.8 тыс.чел | 1 | 1 | 100,0 |
| Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.жит. | 1 | 1 | 100,0 |

*Данные объекты имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитывается на население муниципального района Республики Татарстан.

**Показатель более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребность поселения в данных объектов.

- 2.3.7 Объекты коммунального обслуживания (кладбища)

В Сахаровском сельском поселении имеется одно действующее кладбище возле с. Речное площадью 0,751 га.

Таблица 2.3.7.1.

Характеристика кладбищ

| № п/п | Местоположение | Кадастровый номер земельного участка | Площадь, га | Заполненность, % | Площадь свободных территорий, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вблизи с.Речное | 16:05:170301:108 | 0,751 | 70 | 0,23 |
| Всего |  | - | 0,751 | - | 0,23* |

*для захоронения населения Сахаровского сельского поселения

Потребность существующего населения Сахаровского сельского поселения в территориях кладбищ рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также в соответствии с нормативами, рекомендуемыми Республиканскими нормативами градостроительного проектирования РТ.

Таким образом, нормативная потребность населения Сахаровского сельского поселения в кладбищах традиционного захоронения составляет 0,18 га. Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения сельского поселения составляет 127% от нормативной потребности населения.

Рекреационный потенциал. Организация отдыха местного населения

Сахаровское сельское поселение обладает особо привлекательным туристско-рекреационным потенциалом. К нему следует отнести природно-рекреационные свойства р.Волга (акватория и острова Куйбышевского водохранилища, относящиеся к землям водного фонда в пределах территории поселения).

Порядок и направления использования земель особо охраняемых природных территорий, водоохраной зоны Куйбышевского водохранилища и других водных объектов подробно представлен в экологическом разделе настоящего проекта Генерального плана.

Кроме того, в соответствии со ст.98 Земельного кодекса Российской Федерации к землям рекреационного назначения следует отнести земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря и другие аналогичные объекты.

На территории Сахаровского сельского поселения имеется база отдыха «Речная сказка».

Объекты культурного наследия

На территории Сахаровского сельского поселения находятся выявленные объекты культурного наследия: «Церковь Христорождественская, 1901 г.» в с.Сахаровка.

Транспортно-коммуникационная инфраструктура

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

Транспортная структура Сахаровского сельского поселения является частью транспортной структуры Алексеевского муниципального района, которая в свою очередь интегрирована в транспортную сеть Республики Татарстан и представлена автомобильным транспортом.

Протяженность автомобильных дорог в границах Сахаровского сельского поселения составляет около 17,5 км.

По форме собственности существующие автомобильные дороги Сахаровского сельского поселения представлены дорогами федерального, регионального или межмуниципального значения.

Автомобильной дорогой федерального значения является автомобильная дорога I категории «Р-239 Оренбургский тракт (Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан)», проходит по территории поселения с востока на запад.

Автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения являются:

- автомобильная дорога IV категории «Сахаровка – Речное»;

- автомобильная дорога IV категории «Сахаровка – Большие Тиганы» – Родники;

Перечень и протяженность автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения в границах Сахаровского сельского поселения представлен в таблице 2.6.1.

Таблица 2.6.1

Перечень автомобильных дорог общего пользования Сахаровского сельского поселения

| № п/п | Наименование дорог | Протяженность (в границах поселения), км | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальто-бетонное | переходное | грунтовое |
|  | Автомобильные дороги федерального значения |  |  |  |  |
| 1 | «Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан подъезд к аэропорту Казань» | 5,8 | 5,8 | - | - |
|  | Всего | 5,8 | 5,8 | - | - |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения (за исключением улично-дорожной сети населенных пунктов) |  |  |  |  |
| 1 | «Сахаровка – Речное» | 7,05 | 7,05 | - | - |
| 2 | «Сахаровка – Большие Тиганы» – Родники | 1,95 | 1,95 | - | - |
|  | Всего | 9 | 9 | - | - |
|  | ИТОГО | 13,8 | 13,8 | - | - |

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт – специфический узкоспециализированный вид транспорта, осуществляющий передачу (перекачку) по трубопроводам жидких, газообразных или твердых полупродуктов.

По территории Сахаровского сельского поселения проложены и эксплуатируются:

- магистральный газопровод Миннибаево-Казань;

- магистральный этанопровод Миннибаево-Казань;

- запорная арматура и продувочные свечи магистральных газопровода и этанопровода.

Инженерная инфраструктура

- 2.7.1 Водоснабжение

Существующее положение

На территории Сахаровского сельского поселения представлены системы холодного водоснабжения. Системы горячего водоснабжения отсутствуют.

Водоснабжение населенных пунктов Сахаровского сельского поселения помимо централизованных систем осуществляется децентрализованными источниками (одиночными скважинами мелкого заложения, водоразборными колонками, шахтными и буровыми колодцами).

Источниками водоснабжения являются подземные воды. В качестве основных источников водоснабжения для централизованных систем водоснабжения выступают артезианские скважины.

Система хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода едина.

Объем воды, необходимый на противопожарные цели, содержится в водонапорных башнях.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Поверхностные источники (реки, озера) для нужд водоснабжения не используются.

Предоставление услуг водоснабжения жителям Сахаровского сельского поселения осуществляет ОАО «Алексеевскводоканал».

Территории населенных пунктов относятся к эксплуатационной зоне ОАО «Алексеевскводоканал».

К территориям, не охваченным системами централизованного водоснабжения, относятся:

− производственные предприятия;

− сельскохозяйственные угодья;

− леса.

Общие данные об объектах водоснабжения Сахаровского сельского поселения представлены в таблице 2.7.1.1 и в таблице 2.7.1.2.

Таблица 2.7.1.1

| Наименование объекта | Статус | Эксплуатирующая организация | Тип водозабора по характеристикам источника (поверхностный/подземный) | Производительность, тыс. куб. м/сут | Процент износа (%) | Фактическое использование объекта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина №1 | существующая | ОАО «Алексеевкводоканал» | подземный | 240 | 98,8 | 100 |
| Скважина №2 | существующая | ОАО «Алексеевкводоканал» | подземный | 240 | 88,8 | 100 |
| Скважина №3 | существующая | ОАО «Алексеевкводоканал» | подземный | 240 | 100 | 0 |
| Скважина №4 | существующая | ОАО «Алексеевкводоканал» | подземный | 240 | 100 | 0 |

Таблица 2.7.1.2.

| Наименование населенного пункта | Кол-во родников, шт. | Кол-во башен, РЧВ, шт. | Кол-во скважин, шт. | Производительность м³/сут | Протяженность сетей, км/износ,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сахаровское СП | 0 | 3 | 4 | 240 | 10,25 |
| с.Сахаровка | 0 | 1 | 2 | 120 | 4,61 |
| с.Речное | 0 | 2 | 2 | 120 | 5,64 |

Общие данные о степени благоустройства жилых домов в Сахаровском сельском поселении представлены в таблице 2.7.1.3.

Таблица 2.7.1.3.

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | Кол-во жителей с. Сахаровка | Кол-во жителей с. Речное |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 0 | 0 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома с центральным водоснабжением | 441 | 352 |
| 3 | Жилые дома с индивидуальными скважинами | 0 | 2 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 0 | 0 |

Таблица 2.7.1.4.

Данные о сооружениях системы водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Источник водоснабжения, шт. | - Год ввода | Кол-во ВБ, шт./объем ВБ, м3 | Протяженность сетей водопровода, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сахаровка | 1 | - 1983 | 1 | 4,61 |
| Речное | 1 | - 1976 | 2 | 5,64 |

Подача воды осуществляется по стандартной схеме первого и второго подъемов.

- 2.7.2 Канализация

Существующее положение

Население Сахаровского сельского поселения проживает в одноэтажной усадебной застройке, где отведение хозяйственно-бытовых стоков осуществляется в выгребные ямы и помойные ямы с водопроницаемыми стенками и дном, сооруженные собственными силами.. Кроме этого, не организован поверхностный сток, который также выступает источником загрязнения вод Куйбышевского водохранилища и других поверхностных водоемов и водотоков, оказывают вредное действие на почву, ухудшая природные свойства.

В Сахаровском сельском поселении полностью отсутствует централизованная канализация.

Ливневая канализация на территориях населенных пунктов отсутствует. Дождевые и талые воды отводятся на рельеф местности.

К территориям, не обеспеченным системами централизованного водоотведения, относятся:

− с. Сахаровка;

− с. Речное

− производственные предприятия;

− сельскохозяйственные угодья;

− леса.

- 2.7.3 Санитарная очистка территории

Существующее положение

Существующая застройка является источником образования твердых коммунальных отходов. Их условно можно отнести к отходам 4-го и 5-го класса опасности. На территории Сахаровского сельского поселения осуществляется планово-регулярная очистка территории. Сбор, вывоз, складирование твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) в населенных пунктах осуществляется самовывозом. Коммунальные отходы, не подлежащие переработке и дальнейшему использованию, вывозятся на полигон ТКО, расположенный в 5 км к югу от п.г.т. Алексеевское.

Полигон ТКО п.г.т. Алексеевское введен в эксплуатацию в 1999 г., срок его эксплуатации составляет 20 лет, проектная вместимость полигона – 201,1 тыс. м3, общая площадь - 8 га. На полигоне ТКО производится сбор картона, макулатуры, полиэтилена, бутылок, стекло, ветошь.

Основным предприятием, занимающимся сбором и транспортировкой отходов на территории Сахаровского сельского поселения, является ООО «Экосервис».

В настоящее время на территории сельского поселения не имеется контейнеров. Вывоз ТКО осуществляется один раз в неделю.

- 2.7.4 Теплоснабжение

В настоящее время отопление усадебной застройки осуществляется от локальных источников теплоснабжения 2-х или одноконтурных индивидуальных бытовых котлов, работающих на природном газе низкого давления.

Теплоснабжение  Сахаровского сельского поселения децентрализованное. Отопление индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками – автономное, от поквартирных источников (индивидуальные источники теплоснабжения: электронагревательные установки, газовые одно-, двухконтурные теплогенераторы, дровяные печи).

- 2.7.5 Газоснабжение

Сахаровское сельское поселение газифицировано. Газификация осуществляется комплексной газовой службой по Алексеевскому району ЭПУ «Чистопольгаз», ООО «Газпром Трансгаз Казань».

По территории Сахаровского сельского поселения Алексеевского района также проходят магистральные трубопроводы.

Местоположение и характеристики АГРС/ГРС

Таблица 2.7.5.1.

| Местоположение АГРС/ГРС | Название АГРС/ГРС | P на входе, (Мпа) |  | P на выходе, (Мпа) |  | Загрузка, (тыс. м3/час) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт | проект | факт | проект | факт |
| 16:05:011601:703 | АГРС Алексеевская | 5,4 | 3,12 | 0,6 | 0,6 | 10 | 8,2 |

Характеристика сетей газоснабжения

Таблица 2.7.5.2.

| Протяженность сетей газоснабжения, (км) | Материал труб | Давление | Процент износа сетей газоснабжения | Протяженность сетей газоснабжения, требующих замены, (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35369,8 | сталь | 0,6/0,003 МПа | В соответствии с п. 76 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 N 870 "Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления" продолжительность эксплуатации газопроводов, технических и технологических устройств устанавливается при проектировании исходя из условия обеспечения безопасности объектов технического регулирования при прогнозируемых изменениях их характеристик и гарантий изготовителя технических и технологических устройств. Для установления возможности эксплуатации газопроводов, зданий и сооружений и технологических устройств сетей газораспределения и газопотребления после сроков, указанных в проектной документации, должно проводиться их техническое диагностирование. Предельные сроки дальнейшей эксплуатации объектов технического регулирования настоящего технического регламента должны устанавливаться по результатам технического диагностирования. | 2 |

Технические характеристики и местоположение ГРП, УГШ, ШРП

Таблица 2.7.5.3.

| Адрес | ГРП или ШРП | Производительность (м3/ч) | Год ввода в эксплуатацию | Давление газа Pвх , (МПа) | Давление газа Рвых , (МПа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Речное | ГРП | 1700 | 1989 | 0,6 | 0,003 |
| с.Речное | ШРП | 1190 | 1989 | 0,6 | 0,003 |
| с.Сахаровка | ГРП | 3800 | 1990 | 0,6 | 0,003 |

Информация о расходе газа

Таблица 2.7.5.4.

| Наименование потребителей | Расход газа |  |
| --- | --- | --- |
|  | (м3/год) | (м3/час) |
| Коммунально-бытовые нужды населения | 1107978 | 124,1 |
| Отопление от местных генераторов | нет | нет |
| Коммунально-бытовые нужды предприятий бытового обслуживания | 222574 | 25,4 |
| Централизованное теплоснабжение, горячее водоснабжение, вентиляция жилищно-коммунального сектора и общественной застройки | нет | нет |
| Итого: | 1330552 | 149,5 |

Данные о протяженности газопроводов на территории Сахаровкого сельского поселения

Таблица 2.7.5.5.

| №п/п | Газопровод | Протяженность,км |
| --- | --- | --- |
| Сахаровское сельское поселение |  |  |
| 1 | Низкого давления | 14256,1 |
| 2 | Среднего давления | - |
| 3 | Высокого давления | 21113,7 |
|  | Итого: | 35369,8 |

Потребление газа в сельском поселении

| Наименование | Потребление Q, куб.м/ч (с. Сахаровка) | Потребление Q, куб.м/ч (с. Речное) |
| --- | --- | --- |
| Коммунально-бытовые нужды населения | 25,4 | 23,1 |
| - Коммунально-бытовые нужды предприятий | 0 | 0 |
| - Учреждения образования | 5,2 | 6,3 |
| - Учреждения культуры | 3.2 | 2,3 |
| - Объекты сельскохозяйственного производства | 0 | 0 |

Природный газ в населенные пункты подается от АГРС по газопроводам высокого давления  до ГРУ и ГРП сельских поселений. Далее по сетям низкого и среднего давления до ШРП и далее непосредственно к потребителям.

В сельских населенных пунктах теплоснабжение жилой застройки от локальных источников. В качестве топлива применяют природный газ.

Работы по замене газопроводов ведутся согласно плана капитального ремонта.

- 2.7.6 Электроснабжение

Сахаровское сельское поселение электрифицировано. Электроснабжение осуществляется Чистопольскими электрическими сетями ОАО Татэнергосбыт. На сегодняшний день в районе нет собственных источников производства электроэнергии, что негативно сказывается при авариях на объектах энергоснабжения. Вся электроэнергия поступает из-за пределов района. На территории района установлены трансформаторные подстанции ТП-10/04 кВ.

В Сахаровском сельском поселении электроснабжение ТП и КТП населенных пунктов выполнено воздушными линиями:

- Линия воздушная ВЛ 10 кВ ПС Алексеевск Ф-16;

- Линия воздушная ВЛ 10 кВ Ф-01 ПС Утяково;

- Линия воздушная ВЛ 10 кВ ПС Алексеевское Ф-12.

ВЛ 10 кВ кольцующая. Загрузка питающих линий по току составляет 55%.

На	всех	ВЛ	10/04	кВ	установлены	железобетонные опоры. Состояние удовлетворительное.

Местоположение и характеристики источников электроснабжения

Таблица 2.7.6.1.

| Диспетчерский номер | Наименование ПС | Количество трансформаторов, (шт.) | Номинальная мощность трансформаторов, (кВА) | Напряжение подстанции, (кВ) | Резерв мощности центров питания ПС, (кВА) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП-729 | ПС Алексеевская | 1 | 100 | 10/04 | 70 |
| КТП-566 | ПС Алексеевская | 1 | 160 | 10/04 | 150 |
| КТП-509 | ПС Утяково | 1 | 63 | 10/04 | 15 |
| КТП-510 | ПС Алексеевская | 1 | 100 | 10/04 | 60 |
| КТП-511 | ПС Алексеевская | 1 | 10 | 10/04 | 3 |
| КТП-738 | ПС Алексеевская | 1 | 60 | 10/04 | 45 |
| КТП-742 | ПС Утяково | 1 | 25 | 10/04 | 20 |
| КТП-507 | ПС Алексеевская | 1 | 25 | 10/04 | 10 |
| КТП-577 | ПС Алексеевская | 1 | 40 | 10/04 | 10 |
| КТП-505 | ПС Алексеевская | 1 | 160 | 10/04 | 80 |
| КТП-594 | ПС Алексеевская | 1 | 100 | 10/04 | 70 |
| КТП-506 | ПС Алексеевская | 1 | 250 | 10/04 | 220 |
| КТП-595 | ПС Алексеевская | 1 | 63 | 10/04 | 40 |
| КТП-718 | ПС Алексеевская | 1 | 100 | 10/04 | 63 |
| КТП-569 | ПС Алексеевская | 1 | 63 | 10/04 | 50 |
| КТП-508 | ПС Алексеевская | 1 | 160 | 10/04 | 140 |

Местоположение и характеристики распределительных пунктов (РП):

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА/10/0,4 кВ КТП-729 с. Сахаровка;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 160кВА/10/0,4 кВ КТП-566 с.Сахаровка;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА/10/0,4 кВ КТП-509 с.Сахаровка;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА/10/0,4 кВ КТП-510 с. Сахаровка;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 250кВА/10/0,4 кВ КТП-511 с. Сахаровка;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 400кВА/10/0,4 кВ КТП-738 с. Сахаровка;

- подстанция трансформаторная столбовая СТП 25кВА/10/0,4 кВ КТП-742 д. Сахаровка;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА/10/0,4 кВ КТП-507 с.Речное;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА/10/0,4 кВ КТП-577 с. Речное;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 160кВа/10/0,4 кВ КТП-505 с. Речное;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА/10/0,4 кВ КТП-594 н.п.Речное;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 63кВА/10/0,4 кВ КТП-506 с. Речное;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 63кВА/10/0,4 кВ КТП 595 н.п.Речное;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 100кВА/10/0,4 кВ КТП-718 с. Речное;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 63кВА/10/0,4 кВ КТП-569 с. Речное;

- подстанция трансформаторная комплектная КТП 160кВа/10/0,4 кВ КТП-508 с. Речное.

Местоположение и характеристика трансформаторных подстанций (ТП, КТП)

Таблица 2.7.6.2.

| Адрес | Диспетчерский номер КТП | Напряжение, кВ | Мощность, кВА | Резерв мощности, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Сахаровка | КТП-729 | 10/04 | 100 | 70 |
|  | КТП-566 | 10/04 | 160 | 150 |
|  | КТП-509 | 10/04 | 63 | 15 |
|  | КТП-510 | 10/04 | 100 | 60 |
|  | КТП-511 | 10/04 | 10 | 3 |
|  | КТП-738 | 10/04 | 60 | 45 |
|  | КТП-742 | 10/04 | 25 | 20 |
| с.Речное | КТП-507 | 10/04 | 25 | 10 |
|  | КТП-577 | 10/04 | 40 | 10 |
|  | КТП-505 | 10/04 | 160 | 80 |
|  | КТП-594 | 10/04 | 100 | 70 |
|  | КТП-506 | 10/04 | 250 | 220 |
|  | КТП-595 | 10/04 | 63 | 40 |
|  | КТП-718 | 10/04 | 100 | 63 |
|  | КТП-569 | 10/04 | 63 | 50 |
|  | КТП-508 | 10/04 | 160 | 140 |

Характеристики системы электроснабжения промышленных предприятий

Таблица 2.7.6.4.

| Наименование (ВЛ, Фидер) | Населенный пункт | Наименование объекта | Нагрузка, А | Мощность потребления, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф-12 Алексеевск | Речное | З/ток, МТФ | 84 | 100,48 |
| Ф-16 Алексеевск | Речное | МТФ | 52 | 59,71 |
| Ф-16 Алексеевск | Сахаровка | Школа | 26 | 7,01 |
| Ф-16 Алексеевск | Сахаровка | З/ток | 0 | 5 |
| Ф-16 Алексеевск | Сахаровка | ООО «Мегаферма Лебяжье» | 57 | 60 |
| Ф-16 Алексеевск | Сахаровка | КФХ Трошин ЕЛ | 15 | 22 |
| Ф-16 Алексеевск | Сахаровка | Пилорама «Мегаферма» | 38 | 53,33 |
| Ф-16 Алексеевск | Сахаровка | МТМ | 45 | 50,29 |

- 2.7.7 Слаботочные сети

В настоящее время телефонизация Сахаровского сельского поселения осуществляется от следующих телефонных станций, представленных в таблице 2.7.7.1. и таблице 2.7.7.2.

Характеристики АТС Сахаровского сельского поселения

Таблица 2.7.7.1.

| Наименование (тип) АТС в н.п. |  | Месторасположение | Проектная емкость | Используемая емкость | Год установки | Тип кабеля, МСС | Протяженность МСС, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Сахаровка | Электронная автоматическая телефонная станция М-200 | ул. Дорожников, д.4 | 96 | 66 | 2005 | ВОЛС | 2,662 |
| с.Речное | Электронная автоматическая телефонная станция М-200 | ул.Комарова, д.1а | 96 | 59 | 2005 | ВОЛС | 5,896 |

Характеристики АТС Сахаровского сельского поселения

Таблица 2.7.7.2.

| Наименование (тип) АТС в н.п. |  | Месторасположение | % износа кабеля | Количество абонентов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОТА | ШПД | IP-TV |
| с.Сахаровка | Электронная автоматическая телефонная станция М-200 | ул. Дорожников, д.4 | 65 | 66 | 88 | 40 |
| с.Речное | Электронная автоматическая телефонная станция М-200 | ул.Комарова, д.1а | 65 | 59 | 72 | 29 |

Количество телефонов в квартирах и учреждениях:

| Наименование населённого пункта | Телефонов в квартирах | Телефонов в учреждениях |
| --- | --- | --- |
| с.Сахаровка | 50 | 16 |
| с.Речное | 49 | 10 |

Наличие свободных площадей для расширения имеется на всех АТС Сахаровского сельского поселения. Связь организована по волоконно-оптическим линиям.

АТС обеспечивает и междугороднюю, и международную связь.

Для абонентов связь, интернет, телевидение предоставляет ПАО «Таттелеком».

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ САХАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО 2041 ГОДА. ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Прогноз численности населения

Демографическую политику, в том числе прогноз численности населения, в отношении муниципальных районов республики и городов республиканского значения устанавливает Министерство экономики Республики Татарстан.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года». В рамках утвержденной Стратегии предлагается реализация флагманского проекта «Татарстан – центр притяжения населения в Приволжье», согласно которому предполагается увеличение миграционного потока к 2025 году в республике до 20-25 тысяч человек ежегодно. Повышение миграционного прироста населения Республики Татарстан, прежде всего, связано с мигрантами из других регионов России, а также увеличении в потоке мигрантов квалифицированных и высококвалифицированных специалистов, востребованных на региональном рынке труда.

Муниципальными районами Республики Татарстан были разработаны «Стратегии социально-экономического развития муниципальных районов (городских округов) Республики Татарстан на период 2016-2021 гг. и до 2030 года». В рамках данных стратегий были разработаны прогнозы численности населения районов до 2030 года.

Согласно демографическому прогнозу, рассчитанному методом экстраполяции по показателю среднего абсолютного прироста, численность населения Сахаровского сельского поселения на первую очередь реализации генерального плана (2031 г.) составит 802 человек.

Численность населения Сахаровского сельского поселения на расчетный срок реализации Генерального плана (2041г.) составит 922 человек.

Таблица 3.1.1

Прогноз численности населения Сахаровкого сельского поселения, человек

| Наименование | 2031 г. | 2041 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Постоянное население | Постоянное население |
| Сахаровское сельское поселение, в том числе | 802 | 922 |
| с.Сахаровка | 270 | 334 |
| с.Речное | 532 | 588 |

Согласно Схеме территориального планирования Алексеевского муниципального района перспективная плотность населения на 2035 год в Сахаровском сельском поселении составит 9,5 чел. на 1 м2.

Экономическое развитие

При определении направления развития Сахаровкого сельского поселения были учтены программы социально-экономического развития Республики Татарстан, Алексеевского муниципального района, региональные и федеральные отраслевые программы.

Законом Республики Татарстан от 17 июня 2015г. №40-ЗРТ
была утверждена «Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

В рамках утвержденной Стратегии  Алексеевский муниципальный район, входящий в состав Казанской агломерации, является территорией реализации следующих программ и проектов:

- Флагманский проект "Экозона "Волжско-Камский поток";

- Флагманский проект "Чистый путь";

- Разработка документации и строительство скоростных автодорог I и II технической категории (количество полос для движения автотранспорта не менее двух в каждую сторону) или реконструкция существующих автодорог до аналогичных технических категорий, обеспечивающих скорость движения автотранспорта не менее 100 км/час;

- Мероприятия по оздоровлению р. Волги.

Развитие агропромышленного комплекса

- Стратегией социально-экономического развития Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года (утв. Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.07.2016 №45) предлагается модернизация животноводческих помещений.

В связи с этим проектом Генерального плана на первую и плановую очередь намечаются следующие мероприятия:

- капитальный ремонт коровника ООО «Племенное дело Алексеевское» в с. Речное на 200 голов.

- Проектом внесения изменения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения предусмотрено (утвержден Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2023 г. №221):

Рекультивация территории недействующей фермы КРС с последующей организацией площадки перспективного развития V класса опасности площадью 16,2517 га и организацией зоны сельскохозяйственных угодий;

Рекультивация территории недействующих складов с последующей организацией площадки перспективного развития V класса опасности площадью 7,7655 га и организацией зоны сельскохозяйственных угодий.

- Проектом внесения изменений в генеральный план предусмотрено размещение элеватора «Восток Зернопродукт» на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170301:327 общей площадью территории 3,3922 га.

Развитие производственных территорий

- Проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения (утвержден Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2023 г. №221) предусмотрен перевод земельного участка с кадастровым номером 16:05:170601:205 (многоконтурный з/у – номер контура 1), земельного участка с кадастровым номером 16:05:000000:1193 (многоконтурный з/у – номер контура 25)  из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с целью добычи полезных ископаемых (глина) общей площадью территории 22,9463 га. Также на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170601:206 предусмотрено размещение карьера с целью добычи полезных ископаемых (глина). Общая площадь территории составит 24,8342 га.

- Перечень мероприятий, предусмотренных проектом внесения изменений в генеральный план, представлен в таблице 3.2.2.1

Таблица 3.2.1.1

Перечень мероприятий по развитию агропромышленного комплекса в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчет- ный срок (2031-2041 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Речное | ООО «Племенное дело Алексеевское» | Капитальный ремонт | га | 200 | - | + | + | Стратегия социально-экономического развития Алексеевского муниципального района РТ на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года |

Таблица 3.2.1.2

Перечень мероприятия по развитию агропромышленного комплекса в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь | Расчет- ный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТНОГО (РАЙОННОГО) ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сахаровское СП | Недействующая ферма КРС | Рекультивация территории с последующей организацией площадки перспективного развития V класса опасности и организацией зоны сельскохозяйственных угодий | га | 19,4239 | 16,2517 | + | + | Проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского СП (утвержден Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2023 г. №221) |
| 2 | Сахаровское СП | Недействующие склады | Рекультивация территории с последующей организацией площадки перспективного развития V класса опасности и организацией зоны сельскохозяйственных угодий | га | 9,1097 | 7,7655 | + | + | Проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского СП (утвержден Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2023 г. №221) |
| 3 | Сахаровское СП (з/у 16:05:170301:327) | Элеватор | Новое строительство | га | - | 3,3922 | + | - | Проект внесения изменений в ГП Сахаровского СП |

Таблица 3.2.2.1

Перечень мероприятий по развитию производственных территорий в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник по мероприятию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Новая (дополнительная) | Первая очередь | Расчет- ный срок |  |
| 1 | Уразаевское СП (з/у 16:05:170601:205 (многоконтурный з/у – номер контура 1), з/у 16:05:000000:1193 (многоконтурный з/у – номер контура 25) | Карьер по добыче глины | Новое строительство | га | - | 24,8342 | + | + | Проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского СП (утвержден Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2023 г. №221) |

Развитие системы обслуживания населения

Развитие объектов социального и культурно-бытового обслуживания

Одной из основных целей Генерального плана Сахаровского сельского поселения является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Расчет необходимых мощностей объектов обслуживания согласно действующим нормативам представлен в таблицах 3.3.1.1.-3.3.1.2.

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания Сахаровского сельского поселения, представлен в таблице 3.3.1.3.

Образовательные организации

Дошкольные образовательные организации

На первую очередь реализации проекта Генеральным планом (на период до 2031г.) предусматривается:

капитальный ремонт МБДОУ Сахаровский д\с «Солнышко»;

капитальный ремонт МБДОУ Реченский д\с «Светлячок».

Общеобразовательные организации

На первую очередь реализации проекта Генеральным планом (на период  до 2031г.) предусматривается:

капитальный ремонт Сахаровкой основной общеобразовательной школы;

капитальный ремонт Реченской основной общеобразовательной школы.

организация дополнительного образования в зданиях общеобразовательных школ Сахаровского сельского поселения.

- Лечебно-профилактические медицинские организации

- В рамках проекта Генерального плана предусматриватся реконструкция фельдшерско-акушерских пункта для достижения необходимой нормативной мощности.

Прочие объекты обслуживания

В настоящее время в Сахаровском сельском поселении имеется административное здание исполнительного комитета сельского посления в с. Сахаровка.

Проектом Генерального плана на первую очередь предусматривается реконструкция указанного объекта и строительство нового административного здания.

Проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения (утвержден Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2023 г. №221) предусмотрено размещение коммерческих объектов на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170201:370.

Плоскостные спортивные сооружения

Расчетная потребность в плоскостных объектах на первую очередь Генерального плана составит 0,802 га, на расчетный срок – 0,922 га.

Проектом Генерального плана предусматривается строительство плоскостных спортивных сооружений на пришкольных территориях в с. Речное и с. Сахаровка.

Предприятия торговли и общественного питания

На расчетный срок реализации проекта Генерального плана потребуется 276,6 м2 торговой площади магазинов.

Проектом Генерального плана предусматривается:

- строительство магазинов на 173,6 м2 торговой площади в с. Сахаровка на первую очередь;

- строительство магазина на 36 м2 торговой площади в с. Речное на расчётный срок.

Проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения (утвержден Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2023 г. №221)  предусмотрено размещение магазина, кафе, гостиницы на земельных участках с кадастровыми номерами 16:05:170201:172, 16:05:170201:173.

Спортивные залы

Существующая мощность спортивных залов обеспечит потребность поселения к 2041 г. Спортивные  залы находятся в надлежащем состоянии.

Таблица 3.3.1.1

Расчет необходимой мощности объектов социально-культурного обслуживания

Сахаровском сельского поселения

| Наименование | Единица измерения | Существующее положение | Норма | Потребность для сельского поселения |  | Существующее сохраняемое | Потребное новое строительство |  | Обеспеченность к 2041 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь (2031 г.) | Расч. срок (2041 г.) |  | 1 очередь (2021 г.-2031 г.) | Расч.срок (2031 г.-2041 г.) |  |
| Детские дошкольные учр. | место | 50 | 40,5 мест на 100 детей от 0-7 лет | 10 | 11 | 50 | 0 | 0 | 441** |
| Общеобразовательные школы | место | 276 | 40,5 мест на 100 детей 7-18 лет | 19 | 22 | 276 | 0 | 0 | 1239** |
| Организации дополнительного образования детей | место | 0 | 9 мест на 100 детей от 5-18 лет | 5 | 6 | - | 5 | 1 | 100,0 |
| Лечебно-профилактические медицинские организации | посещ./см. | 13 | 19,7 посещ. в смену на 1000 чел. | 16 | 18 | 13 | 3 | 2 | 100,0 |
| Плоскостные сооружения | объект | 0 | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 100,0 |
| Спортивные залы | объект | 1 | 1 объект на 1000 чел. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Бассейны | кв.м зеркала воды | 0 | 75 кв.м на 1000 чел. | 60,2 | 69,2 | - |  |  | 0* |
| Клубы, дома культуры | место | 210 | 150 мест на 1000 чел. при численности населения от 500 до 999 чел. | 120 | 138 | 210 | 0 | 0 | 152** |
| Библиотеки | экз-ов | 14,298 | 6-7,5 тыс.ед.хранения на 1000 чел. | 4,8 | 5,5 | 14,298 | 0 | 0 | 258** |
| Магазины | кв.м.торг.пл. | 67 | 300 кв.м. на 1000 чел. | 240,6 | 276,6 | 67 | 173,6 | 36 | 100,0 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 объект на 0,5-6,0 тыс.чел. | 1 | 1 | 1 | - | - | 100,0 |
| Полиция | объект | 1 | 1 объект на 2.8 чел. | 1 | 1 | 1 | - | - | 100,0 |
| Кладбище | га (свободных территорий) | 0,23 | 0,25 га на 1000 чел. | 0,20 | 0,23 | 0,23 | - | - | 100,0 |

*Данные объекты имеют районный уровень обслуживания, обеспеченность рассчитывается на население муниципального района Республики Татарстан.

**Показатель более 100% связан с тем, что существующая мощность объектов превышает потребность поселения в данных объектов.

Таблица 3.3.1.2.

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Сахаровском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (2021-2031 гг.) | Расчетный срок (2031-2041 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (поселенческого) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сахаровка | МБДОУ Сахаровский д\с «Солнышко» | Капитальный ремонт | мест | 25 | - | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |
| 2 | с.Речное | МБДОУ Реченский д\с «Светлячок» | Капитальный ремонт | мест | 25 | - | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |
| Общеобразовательные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сахаровка | Сахаровская основная общеобразовательная школа | Капитальный ремонт | мест | 80 | - | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |
| 2 | с.Речное | Реченская основная общеобразовательная школа | Капитальный ремонт | мест | 196 | - | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |
| Организации дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сахаровское СП | Сахаровская основная общеобразовательная школа, Реченская основная общеобразовательная школа | Капитальный ремонт | мест | 0 | 6 | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |
| Плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сахаровка, с.Речное | Плоскостные спортивные сооружения при существующих школах | Новое строительство | кв.м | 0 | 1,724 | + | + | Проект ГП Сахаровского СП |
| Предприятия торговли и предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сахаровка, с.Речное | Магазины | Новое строительство | кв.м.торг.пл. | 67 | 209,6 | + | + | Проект ГП Сахаровского СП |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сахаровка | Административное здание исполнительного комитета СП | Снос, новое строительство | кв.м. | 78 | - | + | - | Проект ГП Сахаровского СП |

Таблица 3.3.1.3

Перечень мероприятий по развитию сферы обслуживания в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| Предприятия торговли и предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сахаровка (з/у 16:05:170201:172, 16:05:170201:173) | Кафе, магазин, гостиница | Новое строительство | объект | 0 | 3 | + | - | Проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского СП (утвержден Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2023 г. №221) |
| Прочие объекты обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сахаровка (з/у 16:05:170201:370) | Коммерческие объекты | Новое строительство | объект | - | 1 | + | - | Проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского СП (утвержден Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2023 г. №221) |

Развитие рекреационных территорий. Организация мест отдыха местного населения

Развитие рекреационных территорий в Генеральном плане предусматривает следующие мероприятия:

1. Благоустройство водных объектов;

2. Благоустройство и строительство благоустроенного пляжа, места массовой околоводной рекреации.

Мероприятиями Генерального плана предусматривается благоустройство береговой полосы Куйбышевского водохранилища, расположенной вблизи и на территории населенного пункта с.Речное.

Развитие рекреационных территорий в Генеральном плане Сахаровского сельского поселения также предусматривает мероприятия, указанные в Схеме территориального планирования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, по благоустройству и организации благоустроенного пляжа, места массовой околоводной рекреации.

Проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения (утвержден Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2023 г. №221) предусмотрено размещение базы отдыха на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170101:1025.

Таблица 3.4.1

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Сахаровском сельском  поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь (до 2031 гг.) | Расчетный срок (2031-2041 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного значения (Поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Речное | Куйбышевское водохранилище | благоустройство береговой полосы Куйбышевского водохранилища, расположенной вблизи и на территории населенного пункта с.Речное | объект | - | - | + | + | Проект Генерального плана Сахаровского СП |
| 2 | с. Речное | Туристско-рекреационная зона | благоустройство и строительство благоустроенного пляжа, места массовой околоводной рекреации | - | - | - | + | + | Проект Генерального плана Сахаровского СП, СТП Алексеевского муниципального района РТ |

Таблица 3.4.2

Перечень мероприятий по развитию рекреационных территорий в Сахаровском сельском поселении

| № п/п | Населенный пункт | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измере-ния | Мощность |  | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Существующая | Дополнительная | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| 1 | с.Речное (з/у 16:05:170101:1025) | База отдыха | Новое строительство | объект | - | 1 | + | + | Проект внесения изменений в генеральный план Сахаровского СП (утвержден Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2023 г. №221) |

Развитие жилищной инфраструктуры

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства - одна из приоритетных задач генерального плана. Проектные предложения опираются на результаты градостроительного анализа: техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда, динамика и структура жилищного строительства, экологическое состояние территории.

Одним из показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения, является показатель обеспеченности населения жильем (квадратных метров общей площади на одного жителя). Среднереспубликанский показатель жилищной обеспеченности населения по сельской местности - 29,1 кв.м общей площади жилья на человека.

По Сахаровскому сельскому поселению на начало 2021 года приходится 17,9 кв.м общей площади жилья на одного жителя, в том числе:

- в с. Сахаровка – 16,8 кв.м./чел.;

- в с. Речное – 19,6 кв.м./чел.

Средний показатель жилищной обеспеченности населения по Сахаровскому  сельскому поселению ниже среднереспубликанского показателя.

Генеральным планом Сахаровского сельского поселения не предлагается развитие площадок жилищного строительства.

Развитие транспортной инфраструктуры Сахаровского сельского поселения

Основной целью раздела «Развитие транспортно-коммуникационной инфраструктуры» Сахаровского сельского поселения в составе Генерального плана Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района является развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, с увеличением эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, с обеспечением требуемого технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.

Под влиянием транспортного каркаса территории Республики Татарстан формируется планировочная структура Алексеевского муниципального района и как следствие планировочная структура территории Сахаровского сельского поселения.

Внешний транспорт на территории муниципального образования представлен одним видом – автомобильным. В Сахаровском сельском поселении внешний транспорт не имеет больших объемов.

В части развития внешнего транспорта необходимы следующие мероприятия:

- учет в территориальном планировании муниципального образования мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального и местного значения;

- обеспечение резервирования коридоров перспективного строительства автомобильных дорог;

- оказание содействия в выделении земельных участков для развития автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах муниципального образования;

- обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных дорог федерального и регионального значения.

Основными приоритетами развития транспортной инфраструктуры муниципального образования должны стать:

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- строительство дорог с твердым покрытием на существующих грунтовых дорогах.

Развитие транспортных путей  на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

При планировании развития транспортной системы сельского поселения необходимо учитывать перспективное развитие транспортной системы  района и региона в целом. Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предлагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Алексеевского района и органов государственной власти Республики Татарстан по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утвержденной распоряжением  Правительства РФ от 22 ноября 2008 года № 1734-р.

Стратегическая цель развития транспортной системы в соответствии с       Транспортной стратегией – удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы три основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

,

Развитие автомобильных дорог общего пользования

Направления по развитию автомобильных дорог федерального значения определены в Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения.

Направления по развитию автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения определены в Схеме территориального планирования Республики Татарстан и проекте Схемы территориального планирования Алексеевского муниципального района, поэтому Генеральным планом Сахаровского сельского поселения учтены все мероприятия, определенные в них.

Развитие автомобильных дорог федерального значения

Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения планируется реконструкция автомобильной дороги федерального значения категории IА «Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан подъезд к аэропорту Казань», проходящей по территории Сахаровского сельского поселения.

Развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Согласно Схеме территориального планирования Республики Татарстан на территории Сахаровского сельского поселения планируется новое строительство автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения «Шали (М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа) - Бавлы (М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск)» и «Обход н.п. Сахаровка».

Развитие железнодорожного транспорта

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения предусматривает сторительство новой железнодорожной линии «Казань - Альметьевск - Азнакаево – Бугульма» общей протяженностью 230 км, участок которой будет проходить в юго-западной части Сахаровского сельского поселения.

Развитие трубопроводного транспорта

Схемой территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта, иными документами мероприятий по развитию трубопроводного транспорта на территории Сахаровского сельского поселения не предусматривается.

Таблица 3.6.1

Перечень мероприятий по развитию транспортно-коммуникационной инфраструктуры

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Единица измерения | Мощность |  | Срок реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сущест-вующая | Новая (дополни-тельная) | Первая очередь (до 2031 гг.) | Расчетный срок (2032-2041 гг.) |  |
| мероприятия федерального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сахаровское СП | Железнодорожная линии «Казань - Альметьевск - Азнакаево – Бугульма» | Новое строительство | км | - | 3,10 | + | + | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения |
| Автомобильные дороги общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сахаровское СП | Автомобильная дорога федерального значения категории IА «Р-239 Казань - Оренбург - Акбулак - граница с Республикой Казахстан подъезд к аэропорту Казань» | Реконструкция | км | 5,8 | - | + | + | Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения |
| мероприятия РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сахаровское СП | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Шали (М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа) - Бавлы (М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск)». | Новое строительство | км | - | 3,6 | + | + | Схема территориального планирования Республики Татарстан |
| 2 | Сахаровское СП | Автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения «Обход н.п. Сахаровка» | Новое строительство | км | - | 2,0 | + | + | Схема территориального планирования Республики Татарстан |
| Искусственные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сахаровское СП | Мостовой переход через р.Шентала на проектируемой дороге «Обход н.п. Сахаровка» | Новое строительство | объект | - | 1 | + | + | Генеральный план Сахаровского СП* |

* Генеральным планом сельского поселения данное мероприятие может быть предложено при условии включения его в документы территориального планирования и программы соответствующего уровня.

Мероприятия по установлению границ населенных пунктов Сахаровского сельского поселения

Согласно статье 84 Земельного кодекса Российской Федерации установление, изменение границ городских и сельских населенных пунктов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (далее – Закон о переводе) установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения не предусмотрено изменение границ населенных пунктов.

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

В целях улучшения экологической ситуации на территории Сахаровского СП необходимо:

– обеспечить проектируемые площадки перспективного развития сельскохозяйственного производства инженерными сетями с внедрением наилучших доступных технологий в вопросах организации водоснабжения, водоотведения с очисткой производственных, хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, повторного использования очищенных стоков, очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

– обеспечить сетями инженерной инфраструктуры все существующие и строящиеся объекты, в том числе объекты нового жилищного строительства.

Данные мероприятия должны быть выполнены до начала освоения участков нового жилищного строительства. Согласно требованиям раздела 4 главы I Республиканских нормативов градостроительного проектирования, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 27.12.2013 №1071, комплексная застройка жилых районов предусматривает опережающее выполнение работ по инженерному оборудованию территории микрорайонов и комплексному вводу в эксплуатацию жилых домов и предприятий обслуживания. В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», указанные программы разрабатываются органами местного самоуправления на основании генеральных планов. Также в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения осуществляется в соответствии со схемами водоснабжения и водоотведения поселений и городских округов. Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения и Требования к содержанию схем водоснабжения и водоотведения утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения». Схемы водоснабжения и водоотведения поселений утверждаются органами местного самоуправления.

Водоснабжение

Расчетные расходы

Общее водопотребление включает в себя расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и в общественных зданиях, на наружное пожаротушение, на полив улиц и зеленых насаждений.

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения подсчитаны исходя из норм водопотребления на одного жителя в зависимости от степени благоустройства зданий (санитарно-технического оборудования), принятых по СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п.5.2 и коэффициентов суточной и часовой неравномерности водопотребления. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Норма расхода воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров в населенном пункте приняты согласно СП 31.13330.2012  в зависимости от числа жителей и этажности застройки и составит 5л/с (1 пожар с расходом воды 5 л/с) на существующее положение и на все сроки реализации генерального плана. Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений принята согласно СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» и составит 60 л/сут на 1 человека.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.1.2.

Удельные нормы водопотребления

Таблица 3.8.1.1

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 140 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 40 |

Таблица 3.8.1.2

Расчетное водопотребление населением

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Полив, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сахаровка | - | - | 403 56,4 | - | 403 56,4 | 67,7 | 6,8 | 28,2 | 81,0 | 183,7 |
| 2 | с.Речное | - | - | 296 41,4 | - | 296 41,4 | 49,7 | 5,0 | 20,7 | 81,0 | 156,4 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2031г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сахаровка | - | - | 392 54,9 | - | 392 54,9 | 65,9 | 6,6 | 27,4 | 81,0 | 180,9 |
| 2 | с.Речное | - | - | 267 37,4 | - | 267 37,4 | 44,9 | 4,5 | 18,7 | 81,0 | 149,0 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2041г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сахаровка | - | - | 379 53,1 | - | 379 53,1 | 63,7 | 6,4 | 26,5 | 81,0 | 177,6 |
| 2 | с.Речное | - | - | 236 33,0 | - | 236 33,0 | 39,6 | 4,0 | 16,5 | 81,0 | 141,1 |

Примечание: По сведениям Исполнительного комитета Алексеевского муниципального района в с.Речное – 2 чел. пользуются водой из индивидуальных скважин, данных жителей в расчеты на существующее положение не учитывали.

Проектное предложение

Согласно Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района на 2015-2025 годы (утв.Постановлением исполнительного комитета Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 11.11.2015 г. №74) основные направления развития водоснабжения – бесперебойное обеспечение населения водой питьевого качества, повышение надежности систем, сокращение количества аварий на сетях, увеличение пропускной способности сетей, уменьшение потерь воды.

В настоящее время разработаны государственные программы: Государственная программа «Чистая вода» для обеспечения населения чистой питьевой водой, инвестиционная программа ОАО  «Алексеевскводоканал».

Выполнение мероприятий, заложенных в программы, позволит создать систему эффективного управления в секторе водоснабжения и водоотведения:

- обеспечение долгосрочного финансирования и привлечение частных инвестиций на основе софинансирования частных инвестиций и механизма инвестиционных фондов;

- стимулирование производства отечественного инновационного оборудования;

- реализацию региональных и местных программ в секторе водоснабжения;

- реализацию мероприятий по стимулированию производства инновационного отечественного оборудования в сфере водоснабжения;

- реализацию программ обеспечения чистой питьевой водой важнейших объектов социальной инфраструктуры.

В рамках реализации концепции развития поселения предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. корректировка качества питьевого водоснабжения, в том числе с использованием технологических приемов направленных в первую очередь на обеззараживание, обезжелезивание, деманганацию и умягчение воды;

2. устройство водозаборов подземных вод  в населенных пунктах, в которых отсутствует централизованный водопровод или ожидается дефицит в воде в связи с увеличением численности населения и освоения новых земельных участков, улучшения степени благоустройства жилых зданий;

3. реконструкция или замена водонапорных башен в населенных пунктах;

4. организация зон санитарной охраны на существующих скважинах;

5. оснащение приборами учета водонапорных башен и артезианских скважин, внедрение системы диспетчеризации.

На планируемой селитебной территории необходимо провести сети водоснабжения. Расположение водопроводов на проектной территории уточняется в последующих стадиях проектирования.

Проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения (утвержден Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2023 г. №221)  предусмотрено размещение базы отдыха на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170101:1025, в связи с этим необходимо обеспечить инженерными сетями с внедрением наилучших доступных технологий в вопросах организации водоснабжения проектируемые территории.

Канализация

Расчетные расходы

При проектировании системы канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Результаты расчетов на существующее положение, на все сроки реализации генерального плана представлены в таблице 3.8.2.2.

Удельные нормы водоотведения

Таблица 3.8.2.1.

| № пп | Степень благоустройства жилых домов | , л/сут |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией, централизованным горячим водоснабжением | 250 |
| 2 | Тоже с местными водонагревателями | 190 |
| 3 | Тоже без ванн | 120 |
| 4 | Дома с водопользованием из водоразборных колонок | 25 |

Расчетное водоотведение населением

Таблица 3.8.2.2

| № пп | Наименование сельских поселений и населенных пунктов | Коммунальный сектор Число жителей Среднесуточ.расход, м3/сут |  |  |  |  | Qмах, м3/сут | Неучтенные расходы, м3/сут | Итого, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (1) | (2 ) | (3) | (4) | Qср, м3/сут |  |  |  |
|  | Существующее положение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сахаровка | - | - | 363 50,8 | - | 363 50.8 | 61,0 | 6,1 | 67,1 |
| 2 | с.Речное | - | - | 269 37,7 | - | 269 37,7 | 45,2 | 4,5 | 49,7 |
|  | 1 очередь реализации генерального плана (2031г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сахаровка | - | - | 352 49,3 | - | 352 49,3 | 59,1 | 5,9 | 65,0 |
| 2 | с.Речное | - | - | 240 33,6 | - | 240 33,6 | 40,3 | 4,0 | 44,4 |
|  | Расчетный срок реализации генерального плана (2041г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Сахаровка | - | - | 339 47,5 | - | 339 47,5 | 57,0 | 5,7 | 62,6 |
| 2 | с.Речное | - | - | 209 29,3 | - | 209 29,3 | 35,1 | 3,5 | 38,6 |

Проектное предложение

Автономная система канализации должна обеспечивать сбор сточных вод от выпуска из дома, их отведение к автономным сооружениям для очистки, с дальнейшим вывозом сточных вод на существующие очистные сооружения в муниципальном районе.

Автономные очистные сооружения предлагается устанавливать на территории домовладений или как отдельно стоящие очистные сооружения для нескольких зданий (как правило, объектов социально-бытового обслуживания).

При разработке как централизованной, так и автономной системы канализации следует учитывать номенклатуру как отечественного, так и импортного оборудования, поступающего в Россию, а также Справочник по наилучшим доступным технологиям ИТС 10-2019 «Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов» (утв. Приказов Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 12.12.2019 №2981). Правильный выбор и рациональное использование технологий обеспечит надежную и эффективную работу локальных систем.

Необходимо предусмотреть восстановление и техническую модернизацию, а также строительство системы водоотведения животноводческих стоков на существующем предприятия АПК. Наиболее распространенными методами очистки сточных вод предприятий АПК являются биологические методы, предусматривающие биохимическое окисление в аэробных или анаэробных условиях с последующим обеззараживанием.

Проектом предлагается:

- реконструкция и строительство систем водоотведения на производственных объектах АПК;

- внедрение современных наилучших доступных технологий и технических средств по комплексной утилизации и переработке животноводческих стоков;

- недопустимость ввода в эксплуатацию животноводческих комплексов без очистных сооружений.

Генеральным планом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий с внедрением современных инновационных технологий.

Организация поверхностного стока

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

На первую очередь проектом предлагается открытая сеть ливнестоков. Она является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется по всей территории сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

На расчетный срок, с увеличением благоустройства территории, проектом предлагается водосточная сеть закрытого типа. Она является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

В дальнейшем, каждое из мероприятий по отведению поверхностного стока должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

Для полного благоустройства сельского поселения рекомендуется разработка проекта схемы водоотведения коммунально-бытовых и поверхностных стоков.

Схема водоотведения разрабатывается на основании принятых решений по системе водоотведения и является конкретным технически и экономически обоснованным решением по выбору и размещению комплекса инженерных сооружений для приема, транспортирования, очистки и выпуска их в водоем или передачи для последующего использования в сельском хозяйстве и промышленности.

Проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения (утвержден Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2023 г. №221)  предусмотрено размещение базы отдыха на земельном участке с кадастровым номером 16:05:170101:1025, в связи с этим необходимо обеспечить инженерными сетями с внедрением наилучших доступных технологий в вопросах организации водоотведения проектируемые территории.

Санитарная очистка территории

Расчетные образования ТКО

Нормы накопления отходов на 1 жителя в год принимается по Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов в Республике Татарстан» от 12.12.2016 г. № 922:

- твердые коммунальные отходы – 2,09 м3/год - индивидуальные жилые дома;

- крупногабаритные отходы – 0,47 м3/год - индивидуальные жилые дома.

Объем ТКО от жилого сектора, проживающего на территории сельского поселения, на расчетные периоды приведены в таблице 3.7.3.1.

Таблица 3.8.3.1

| Наименование | Объем твердых коммунальных отходов, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение 2021г. | Первая очередь с 2021 по 2031гг | Расчетный срок с 2031 по 2041гг |
| Сахаровское СП | - | 1381,49 | 1289,53 |
| с. Сахаровка | - | 819,28 | 792,11 |
| с. Речное | - | 562,21 | 497,42 |

Количество единиц спецтехники (а именно транспортных и собирающих мусоровозов) определяется региональным оператором и схемой санитарной очистки территории.

Количество контейнеров, места размещения контейнерных площадок уточняются на следующих стадиях проектирования с учетом рекомендаций по сбору, временному хранению ТКО на жилых территориях.

Проектное предложение

Для улучшения степени благоустройства жилых зданий, а так же в целях улучшения санитарно-гигиенических условий жизни населения и экологического благополучия территории сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

На первую очередь (до 2031 г.) и на расчетный срок (до 2041 г.)

  - планово-регулярная санитарная очистка территории;

  - организация раздельного (дуального) сбора ТКО;

  - организация специальных площадок с твердым покрытием и ограждением, препятствующим развалу отходов для сбора и хранения крупногабаритных отходов;

  - организовать приемный пункт по принятию энергосберегающих ламп, используемых в бытовых условиях, и их вывоз к местам утилизации отходов с высоким классом токсичности;

  - организовать приемный пункт по принятию стеклотары, стеклобоя, макулатуры, металлических банок, металлолома, пластика и пластиковых бутылок, хлопчатобумажной ветоши, автомобильных шин;

  - организация специальных площадок для складирования снега в соответствии с современными требованиями санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства;

  - удаление уличного смета на полигон ТКО для насыпки изолирующего слоя.

Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменения и дополнениями). Согласно Территориальной схеме в области обращения с отходами Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 149 от 13.03.2018 г.) (с изменениями и дополнениями) транспортировка образовавшихся твердых коммунальных отходов предусматривается на проектный межмуниципальный полигон в Алексеевском муниципальном районе.

В соответствии с п.7.2 ст. 11 Федерального закона № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе», проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности, а так же проекты вывода из эксплуатации указанных объектов, проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения отходов I-V классов опасности подлежат представлению на государственную экологическую экспертизу федерального уровня.

Объем твердых коммунальных отходов на территории Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, т/год

| № п/п | Наименование населенного пункта, входящего в состав поселения | Существующее положение на начало 2021 года |  |  |  |  | Первая очередь |  |  |  |  | Расчетный период |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого | ТКО | КГО | Итого от населения | Итого от юридических лиц | Итого |
| 1 | с. Сахаровка | - |  | - | - | - | 819,28 | 184,24 | 1003,52 | 249,44 | 1252,96 | 792,11 | 178,13 | 970,24 | 249,44 | 1219,68 |
| 2 | с. Речное | - |  | - | - | - | 562,21 | 126,43 | 688,54 | 220,03 | 908,57 | 497,42 | 111,86 | 609,28 | 220,03 | 829,31 |
| Всего по поселению |  | - | - | - | - | - | 1381,49 | 310,67 | 1692,16 | 469,47 | 2161,63 | 1289,53 | 289,99 | 1579,52 | 469,47 | 2048,99 |

Газоснабжение

Расчетные расходы

Расходы газа для отопления от местных генераторов тепла усадебной застройки определены в соответствии с тепловыми нагрузками.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды населения на первую очередь (2031г.) и на расчетный срок (2041г.) представлены в таблице 3.8.4.1.

Потребность в газе на коммунально-бытовые нужды  населения Сахаровского сельского поселения

Таблица 3.8.4.1

| Наименование сельских поселений | Годовой расход газа, тыс. нм3/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | I-я очередь (2031 год) | Расчетный срок (2041 год) |
| Сахаровское СП | 154,22 | 145,42 | 135,74 |
| с.Сахаровка | 88,66 | 86,24 | 83,38 |
| с.Речное | 65,56 | 59,18 | 52,36 |

Проектом предусматривается максимальное использование существующей системы газопроводов, позволяющей стабильное газоснабжение всех объектов.

В соответствии с требованиями «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №531), сроки эксплуатации газопроводов устанавливаются на основе расчетов и указываются в проектной документации.

Ввиду отсутствия данных по диагностированию о техническом состоянии газопроводов и установлении ресурса их дальнейшей эксплуатации, в технических решениях предусматривается максимальное сохранение и использование действующих газопроводов.

Проектом предлагаются организационные мероприятия, направленные на отказ от использования устаревших и неэффективных технологий и переход на принципы наилучших доступных технологий и внедрение современных инновационных технологий.

Согласно Программе комплексного развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры Сахаровского сельского поселения на 2015 - 2025 гг.,  в 2015-2020, 2020-2025 годах планируется выполнение следующих организационно-технических мероприятий:

1.Приведение зон минимально допустимых расстояний и охранных зон транзитных трубопроводов к требованиям нормативно-технических документов.

2.Повышение  экономической эффективности газотранспортной системы. Внедрение ресурсосберегающих технологий.

3.Организация системы мониторинга внедрения и совершенствования диспетчеризации  и автоматизации управления районными сетями и сооружениями транспортировки и распределения природного газа.

4.Повсеместное внедрение приборов учета потребляемого природного газа.

5.Совершенствование системы мониторинга выполнения регламентов по проведению ремонтных и профилактических работ районных сетей и сооружений транспортировки и распределения природного газа.

Также необходимо предусмотреть проведение сетей газоснабжения к планируемой селитебной территории.

Электроснабжение

Расчет электрических нагрузок

Электрические нагрузки по проекту планировки коммунально-бытового сектора (КБС) Сахаровского сельского поселения определены в два срока:

- первая очередь – 2031 г.;

- расчетный срок – 2041 г.

Расчет электрических нагрузок хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд произведен по укрупненным нормам электропотребления на одного жителя согласно РД 34.20.185-94 (изм. 1999) “Инструкция по проектированию городских электрических сетей”.

Годовое электропотребление коммунально-бытового сектора рассчитано согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.4. "Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки".

Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, объектами транспортного обслуживания, наружным освещением. Эти данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева.

Расчетная мощность коммунально-бытового сектора рассчитана согласно РД 34.20.185-94, табл.2.4.3. "Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки". Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых и общественных зданий (административных, учебных, лечебных, торговых), коммунальных предприятий, наружного освещения. Также в таблице учтены различные мелкопромышленные потребители питающиеся, как правило, по поселковым распределительным сетям.

Расчет электрических нагрузок предприятий необходимо произвести по проектам электроснабжения данных предприятий или соответствующих аналогов.

Генеральным планом предлагается строительство сетей электроснабжения на проектную территорию.

Годовое электропотребление мощности КБС и мелкопромышленных предприятий, тыс. кВт.ч/год

Таблица 3.8.5.1

| Населенные пункты | Годовое электропотребление, тыс. кВт.ч/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2041г. |
| Сахаровское СП | 1521,17 | 1434,37 | 1338,89 |
| с.Сахаровка | 874,51 | 850,64 | 822,43 |
| с.Речное | 646,66 | 583,73 | 516,46 |

Расчетная мощностиь КБС и мелкопромышленных предприятий, кВт

Таблица 3.8.5.2

| Населенные пункты | Расчетная мощность, кВт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2041г. |
| Сахаровское СП | 294,42 | 277,62 | 259,14 |
| с.Сахаровка | 169,26 | 164,64 | 159,18 |
| с.Речное | 125,16 | 112,98 | 99,96 |

Трансформаторная мощность КБС и мелкопромышленных предприятий, кВА

Таблица 3.8.5.3

| Населенные пункты | Трансфоматорная мощность, кВА |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2041г. |
| Сахаровское СП | 346,4 | 326,6 | 304,9 |
| с.Сахаровка | 199,1 | 193,7 | 187,3 |
| с.Речное | 147,2 | 132,9 | 117,6 |

Показания электропотребления, мощности и трансформаторной мощности коммунально-бытового сектора по срокам (I очередь и расчетный срок), а также снижение электропотребления на первую очередь и на расчетный срок, с учетом уменьшения населения приведены в таблице 3.8.6.4

Таблица 3.8.5.4

| Наименование | Исходный год | Первая очередь 2031г. | Расчетный срок 2041. | Снижение на 2041 г. относит. исходного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовое электр-ние тыс.кВт*час/год | 1521,17 | 1434,37 | 1338,89 | 182,28 |
| 2.Расчетная мощность,кВт | 294,42 | 277,62 | 259,14 | 35,28 |
| 3.Трансформаторная мощность, кВА | 346,4 | 326,6 | 304,9 | 41,5 |

Слаботочные сети

Телефонизация

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100% удовлетворения заявок на данный вид связи.

Проектом предлагается:

- развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, сети Internet;

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Рекомендуется установка дополнительных базовых станций стандарта GSM для расширения зоны охвата в муниципальном образовании.

Радиофикация

Для радиофикации сельского поселения следует рассмотреть строительство радиоузла, обеспечивающего подачу радиосигнала и строительство распределительных фидеров по стоечной радиолинии с подключением существующего и проектируемого жилья и объектов соцкультбыта.

Телевидение

В Республике Татарстан создана региональная сеть цифрового эфирно-кабельного телевидения с использованием стандарта цифрового эфирного вещания DVB-T. В качестве транспортной сети используется зоновая волоконно-оптическая сеть ОАО «ВолгаТелеком».

Сеть цифрового телевидения имеет ряд преимуществ перед аналоговыми сетями, как по количеству передаваемых программ (не менее 10), так и по качеству передачи изображения, звука, приему ТВ сигналов. Это позволяет осуществлять прием не менее 10 программ на одну дециметровую антенну, использовать передатчики меньшей мощности по сравнению с аналоговыми передатчиками, а также обеспечивает возможность сопряжения сетей телевещания с компьютерными сетями.

### 3.8.7. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Перечень мероприятий по водоснабжению

Таблица 3.8.7.1

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь (до 2031 г.) | Расчетный срок (2031-2041 гг.) |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сахаровское СП | Сети водоснабжения | Реконструкция водопроводной сети | - км. | - - | - + | - | Схема водоснабжения и водоотведения Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на период до 2025 года |
| 2 | - Сахаровское СП | - Скважины | - Капитальный ремонт скважины | - шт. | - - | - + | - - | Схема водоснабжения и водоотведения Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан на период до 2025 года |

Перечень мероприятий по инфраструктуре обращения с отходами

Таблица 3.8.7.2

| № п/п | Местоположение | Наименование объекта | Вид мероприятия | Ед. измерения | Мощность | Сроки реализации |  | Источник мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Первая очередь | Расчетный срок |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ Местного (ПОСЕЛЕНЧЕСКОГО) значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Территория сельского поселения | планово-регулярная санитарная очистка территории | Организационное | - | - | + | + | Генеральный план Сахаровского сельского поселения |

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица 4.1

Баланс использования территории Сахаровского сельского поселения, га

| Наименование территории | Существующее положение (2021г.) |  | Проектное предложение (2031г.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории Сахаровского сельского поселения, в т.ч.: | 9775,73 | 100 | 9775,73 | 100 |
| Общая площадь территории населенных пунктов, в т.ч.: | 276,3227 | 2,8 | 276,3227 | 2,8 |
| с.Сахаровка | 124,1637 | 1,3 | 124,1637 | 1,3 |
| с.Речное | 152,1590 | 1,6 | 152,1590 | 1,6 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе: | 28,96 | 0,3 | 126,42 | 1,3 |
| производственная зона | 12,09 | 0,1 | 38,80** | 0,4 |
| зона транспортной инфраструктуры | 15,88 | 0,2 | 86,63 | 0,9 |
| зона инженерной инфраструктуры | 0,99 | 0,01 | 0,99 | 0,01 |
| Зоны сельскохозяйственного использования, в том числе: | 7084,91 | 72,5 | 6987,44* | 71,5 |
| зона сельскохозяйственных угодий | 7002,25 | 71,7 | 6907,80 | 70,7 |
| производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 82,66 | 0,8 | 79,64** | 0,8 |
| Зоны рекреационного назначения, в том числе: | 45,01 | 0,5 | 45,01 | 0,5 |
| Зона лесов | 44,27 | 0,5 | 44,27 | 0,5 |
| Зона отдыха | 0,74 | 0,008 | 0,74 | 0,0008 |
| Зона специального назначения, в т.ч.: | 68,92 | 0,7 | 68,92 | 0,7 |
| зона кладбищ | 0,75 | 0,008 | 0,75 | 0,008 |
| зона складирования и захоронения отходов | 0,09 | 0,0009 | 0,09 | 0,0009 |
| зона озелененных территорий специального назначения | 68,09 | 0,7 | 68,09 | 0,7 |
| Зона акваторий | 2271,52 | 23,2 | 2271,52 | 23,2 |
| Иные зоны | 0,08 | 0,0008 | 0,08 | 0,0008 |

*сокращение территорий сельскохозяйственного назначения связано со строительством автомобильной дороги.

** проектом внесения изменений в генеральный план Сахаровского сельского поселения (утвержден Решением Алексеевского районного совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 19.12.2023 г. №221) предусмотрены мероприятия, уменьшающие площадь зон сельскохозяйственного назначения и увеличивающие производственную зону

Таблица 4.2

Основные технико-экономические показатели генерального плана Сахаровского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Исходный год (2021г.) | Первая очередь (2031г.) | Расчетный срок (2041г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность постоянного населения - всего, в том числе | чел. | 701 | 802 | 922 |
|  | с.Сахаровка | -//- | 403 | 270 | 334 |
|  | с.Речное | -//- | 298 | 532 | 588 |
| 2. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд для постоянного населения – всего | тыс.кв.м | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| 3. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 3.1 | Дошкольные образовательные организации, в т.ч. | мест | 115 | 510 | 675 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 115 | 510 |
| 3.2 | Общеобразовательные организации, в т.ч. | мест | 620 | 1575 | 1575 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 620 | 1575 |
| 3.3 | Лечебно-профилактические медицинские организации, в т.ч. | пос./см. | 40 | 188 | 188 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 35 | 188 |
| 3.4 | Дома культуры и сельские клубы, в т.ч. | место | 300 | 725 | 725 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 300 | 725 |
|  | - новое строительство |  | - | 425 | - |
| 3.5 | Библиотеки, в том числе: | тыс.экз. | 8,9 | 82,9 | 82,9 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 8,9 | 82,9 |
| 3.6 | Плоскостные сооружения, в т.ч.: | кв.м. | 5384 | 20194 | 20194 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 5384 | 20194 |
|  | - новое строительство |  | - | 14810 | - |
| 3.7 | Предприятия торговли, в т.ч. | кв.м. торг.пл. | 1522,2 | 2618,2 | 3108,2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1522,2 | 2618,2 |
|  | - новое строительство |  | - | 1096 | 490 |
| 3.8 | Отделения связи, в т.ч. | объект | 1 | 2 | 2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 2 |
| 3.9 | Участковые пункты полиции, в т.ч. | пункт | 1 | 2 | 2 |
|  | - существующие сохраняемые |  | - | 1 | 2 |
| 4. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Общая площадь кладбищ, в т.ч. | га | 0,751 | 0,751 | 0,751 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования – всего, в том числе: | км | 49,07 | 57,65 | 57,65 |
| 5.1.1 | Федерального значения | км | 7,6 | 15,8 | 15,8 |
| 5.1.2 | Регионального или межмуниципального значения | км | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
| 5.2 | Протяженность железнодорожных путей | км | 17,0 | 33,23 | 33,23 |
| 6. | Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | водопотребление, всего | куб. м./в сутки | 1449,2 | 2899,1 | 3509,3 |
| 6.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 6.2.1 | водоотведение, всего | куб. м./в сутки | 780,35 | 1769 | 2221,7 |
| 6.3 | Санитарная очистка |  |  |  |  |
| 6.3.1 | ТКО | куб. м | 11077,12 | 85422,08 | 394713,6 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | - общее количество котельных | шт. | - | 8 | 1 |
| 6.5 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | - годовое электропотребление | тыс. кВт.ч/год | 10487,59 | 20452,43 | 25441,04 |
| 6.5.2 | - расчетная мощность | кВт | 2340,42 | 4557,94 | 5668,50 |
| 6.5.3 | - общая мощность трансформаторных подстанций | кВА | 2489,81 | 4848,87 | 6030,32 |
| 6.6 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.6.1 | потребление газа - всего | тыс. куб. м./год | 951,94 | 1834,58 | 2278,98 |
| 6.7 | Слаботочные сети |  |  |  |  |
| 6.7.1 | -количество телефонов | шт. |  | 385 | 1025 |
| 7 | ИТМ ГО ЧС |  |  |  |  |
| 7.1 | Оповещение (РСУ) | Установка, шт. | - | - | 2 |
| 7.2 | Пирсы пожарные | шт. | - | - | 1 |

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ.

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ.

- Водный кодекс от 3.06.2006г. №74-ФЗ.

- Лесной кодекс от 4.12.2006г. №200-ФЗ.

- Гражданский кодекс от 30.11.1994г. №51-ФЗ.

- Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Федеральный закон от 21.12.2004г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Постановление Кабинета Министров РТ от 26 января 2009 г. №42 «Об установлении уровня социальных гарантий обеспеченности общественной инфраструктурой, социальными услугами до 2024 года» (с изменениями и дополнениями).

- Закон Республики Татарстан от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан».

- Закон Республики Татарстан от 31 января 2005 г. №11-ЗРТ «Об изменении границ территорий отдельных муниципальных образований и внесении изменений в Закон Республики Татарстан «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Алексеевский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

- Долгосрочная концепция развития общественной инфраструктуры Республики Татарстан с перечнем строек и объектов Республики Татарстан, утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 3 июня 2009 г. N 358.

- Свод правил СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр) (с изменениями и дополнениями)».

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Татарстан (утв. Постановлением Кабинета Министров № 1071 от 27.12.2013 г.) (с изменениями и дополнениями).

- Местные нормативы градостроительного проектирования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (утв. Решение Совета Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан  от 10.11.2017г. №112).

- Свод правил СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы». Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2010 г. N 780) (с изменениями и дополнениями).

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74) (с изменениями и дополнениями).

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 г. № 280).

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

- СО 153-34.48.519-2002 «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжениям 0.4-35 кВ.

Федеральные программы

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 207-р.

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208.

- Документы территориального планирования

- Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утв. распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2013 г. N 384-р) (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 г. № 816-р (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 года №247-р (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (утв. распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 2607-р) (с изменениями и дополнениями).

Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (утв. распоряжением Правительства РФ от 1  августа 2016 г. N 1634-р) (с изменениями и дополнениями).

Республиканские программы

- Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. №40-ЗРТ
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

- Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 25 сентября 2015 г. № 707 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года».

- Программа «Развитие и размещение производительных сил Республики Татарстан на основе кластерного подхода до 2020 г. и на период до 2030 г.», утвержденная Постановлением Кабинета Министров РТ от 22.10.2008г. №763.

Иная литература

- Свод памятников истории и культуры Республики Татарстан . – Т.I. – Административные районы. – Казань: Изд-во «Мастер Лайн», 1999. – 460 с.

- Перечень существующих объектов культуры и искусства в населенных пунктах муниципальных образований РТ, список объектов и список выявленных объектов культурного наследия Республики Татарстан, список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия Республики Татарстан, предоставленные Министерством культуры Республики Татарстан от 12.04.2014г.

- Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике Татарстан: Информационный сборник. Вып. 2-3. Памятники истории и культуры. Историко-культурные территории. Исторические города. – Казань: «Карпол», 2001. – 335 с.

Фондовые материалы

- Анкетные данные, предоставленные Исполнительным комитетом Алексеевского муниципального района.

- Схема территориального планирования Республики Татарстан, утверждённой постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 21.02.2011г. №134 (с изменениями и дополнениями).

- Схема территориального планирования Алексеевского муниципального района Республики Татарстан, утвержденной Решением Совета Алексеевского муниципального района Республики Татарстан от 23.04.2013 г. № 307 (с изменениями и дополнениями);

- Генеральный план Сахаровского сельского поселения, утвержденный Решением Совета Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан №221 от 19.12.2023.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Приказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан «О подготовке проекта генерального плана Сахаровского сельского поселения Алексеевского муниципального района Республики Татарстан» от 19.03.2024 №44.

Приложение 2

Письмо Государственного комитета Республики Татарстан по биологическим ресурсам о предоставлении информации по ООПТ от 04.03.2024 №789-исх.

Приложение 3

Письмо Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия о предоставлении информации об объектах культурного наследия от 26.03.2024 №01-11/1617.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Для оценки потенциала и перспектив развития систем расселения были рассмотрены следующие  показатели: экономико-географическое положение относительно расположения муниципального района к крупным городам, центру и подцентрам Республики Татарстан; статус административного центра, природно-экологический потенциал, транспортный потенциал, инвестиционно-промышленный потенциал, плотность населения и качество жизни.

Наивысшие показатели потенциала  развития системы расселения имеют наиболее активно развивающиеся муниципальные образования, такие как Альметьевский, Нижнекамский, Лаишевский, Бугульминский, Елабужский, Тукаевский, Зеленодольский муниципальные районы, городские округа – Казань, Набережные Челны.